附件7：

河源市人民医院输液泵等一批医疗设备采购项目

技术参数要求及配置

序号1：输液泵

| 序号 | 技术参数要求描述 |
| --- | --- |
| 1 | 具有脉动补偿方法和系统功能。 |
| 2 | 手提式手柄设计，手柄上带有运行状态指示灯 |
| 3 | 输液指示灯可开启或关闭 |
| 4 | 双屏幕设计，数码管显示速度，液晶屏显示信息≥8种：具有输液速度、预置量、累积量、输液器品牌、输液器规格、输液模式、压力档、压力动态显示 |
| 5 | 输液精度≤±5% |
| 6 | 冲洗速率5-1000ml/h可调，最小≤5ml/h，最大≥1000ml/h |
| 7 | KVO速率0.1-5ml/h可调, 最小≤0.1ml/h，最大≥5ml/h |
| 8 | 阻塞报警阀值≥10档可调：数值范围900±200mmHg－100±50mmHg，高低两档和中间8档可调 |
| 9 | 预置量和累计量0.1-9999ml/h，最小≤0.1ml/h， 最大≥9999ml/h |
| 10 | 输液速率设定：滴/min、ml/h、时间/容量三种 |
| 11 | 报警音量≥10档可调：1-10档数值范围 |
| 12 | 按键音量≥10档可调 |
| 13 | 输液模式≥2种：流速模式、点滴模式 |
| 14 | 流速模式范围1-1500ml/h可调，最小≤1ml/h 最大≥1500ml/h |
| 15 | 点滴模式范围20滴输液器1-350滴／min可调, 最小≤1滴，最大≥350滴；60滴输液器1-200滴／min可调，最小≤1滴，最大≥200滴 |

| 配置清单（单台/套） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 输液泵主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 输液架（移动式） | 1 | 个 |  |
| 3 | 电源线 | 1 | 套 |  |
| 4 | 操作卡 | 1 | 套 |  |

序号2：心电监护仪

| 序号 | 技术参数要求描述 |
| --- | --- |
| 1 | 具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能 |
| 2 | 有多导心电监护算法，同步分析至少 2 通道心电波形，能够良好抗干扰。可设置智能导联脱落功能，如果当前所选导联无法检测心电信号，监护仪自动切换相应的导联作为计算导联 |
| 3 | 监护仪设计使用年限10年 |

| 配置清单（单台/套） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 主机1台 | 1 | 台 |  |
| 2 | 成人血氧传感器 | 1 | 个 |  |
| 3 | 锂电池 | 1 | 个 |  |
| 4 | 血压袖套 | 1 | 个 |  |
| 5 | 血压气管延长管 | 1 | 条 |  |
| 6 | 心电导联线（抗除颤） | 1 | 条 |  |
| 7 | 成人体表体温探头(10KΩ) | 1 | 个 |  |
| 8 | 电源线 | 1 | 条 |  |
| 9 | 接地线 | 1 | 条 |  |
| 10 | 一次性心电电极片 | 1 | 套 |  |

序号3：单道微量注射泵

| 序号 | 技术参数要求描述 |
| --- | --- |
| 1 | 适用范围：用于恒定给药速度 |
| 2 | 屏幕≥3.5寸触摸屏，全中文显示 |
| 3 | 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 |
| 4 | 更改速度时不需要中断输液 |
| 5 | 自动识别注射器：至少识别以下规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50m |
| 6 | 至少具有以下任意8项模式：速度模式、时量/时间模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量模式、剂量时间模式、TIVA模式 |
| 7 | 注射泵（单通道），注射精度≤2%，机械精度≤1% |
| 8 | 电池工作时间：≥6h |

序号4：双道微量注射泵

| 序号 | 技术参数要求描述 |
| --- | --- |
| 1 | 适用范围：用于恒定给药速度 |
| 2 | 屏幕≥3.5寸触摸屏，全中文显示 |
| 3 | 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 |
| 4 | 更改速度时不需要中断输液 |
| 5 | 自动识别注射器：至少识别以下规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50m |
| 6 | 至少具有以下任意8项模式：速度模式、时量/时间模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量模式、剂量时间模式、TIVA模式 |
| 7 | 注射泵（双通道），注射精度≤2%，机械精度≤1% |
| 8 | 电池工作时间：≥6h |

序号5：急救车

| 序号 | 技术参数要求描述 |
| --- | --- |
| 1 | 车面板下是一块活动拉板，配备五个抽屉；抽内有活动动药格 |
| 2 | 配备钢塑线框杂物篮和两个有盖塑料小垃圾桶和病历夹盒子 |
| 3 | 底四角配有橡胶防撞条 |
| 4 | 车采用优质冷轧钢制造；拉手为铝合金拉手；用三折导轨 |
| 5 | 采用4寸双面豪华万向轮 |

序号6：治疗车

| 序号 | 技术参数要求描述 |
| --- | --- |
| 1 | 一层并列二个抽屉，抽屉内空规格，用于分别存放无茵物品和一般物品，内配可推动隔板 |
| 2 | 4个4寸全塑静音脚轮，二个带刹车 |

序号7：转运车床

| 序号 | 技术参数要求描述 |
| --- | --- |
| 1 | 规格参数：全长≤1930mm，全宽≤760mm；床体升降范围：590-840mm；背部升降0-70° |
| 2 | 背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制 |
| 3 | 高低调节：金属材质摇杆系统，具备过载保护功能，不易折断 |
| 4 | 床架材质：铝钢制床架，金属表面采用电镀粉体双层涂装 |
| 5 | 床板：采用全新纯正PP树脂一次注制成型，安全工作载荷≥150KG |
| 6 | 护栏板：PP树脂成型两侧护栏板。具备竖立、平置、下降三种功能。护栏板上设有角度显示角度显示，方便护理时知道背部升起的角度，两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性 |
| 7 | 脚轮：4个中控锁双面轮，直径≥150mm，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定 |
| 8 | 独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全 |

| 配置清单（单台/套） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 床体 | 1 | 个 |  |
| 2 | 护栏板 | 1 | 个 |  |
| 3 | 转运床垫 | 1 | 个 |  |
| 4 | 过床易 | 1 | 个 |  |
| 5 | 输液杆 | 2 | 个 |  |
| 6 | 摇杆 | 1 | 个 |  |
| 7 | 脚轮 | 4 | 个 |  |
| 8 | 中心定向脚轮 | 1 | 个 |  |
| 9 | 氧气瓶搁架 | 1 | 个 |  |
| 10 | 杂物托盘 | 1 | 个 |  |
| 11 | 整体升降摇杆 | 1 | 个 |  |
| 12 | 中控锁定踏板 | 4 | 个 |  |
| 13 | 引流袋挂钩 | 4 | 个 |  |